Техническое описание рамочного профиля АВД-1000, (аналог. сборка на 1046, 1032, 1038)

Профили, из которых состоит фасад, должны быть зарезаны под углом 45 градусов и отфрезерованы для установки специальных петель под узкий рамочный профиль.

- Рекомендуемые максимальные размеры двери: высота 1200 мм, вес фасада до 10кг.

- Длинна профиля L=3000 мм.

Важно! Для сборки фасадов в качестве наполнения рекомендуется использование стекла толщиной 4 мм с обработанным торцом. Для этого профиля используется петли для узких алюминиевых рамок.

Комплектация необходимая для сборки фасада:

-профиль фасадный АВД-1032

- Угол сборочный узкий 05 (силумин)

• Винт М4х8

- Уплотнитель L-образный для рамочного профиля

Схема сборки и присадки профилей АВД-1000,

Для расчета размеров наполнения (стекло 4 мм) используется следующая формула: габарит фасада минус 30 мм